EXERCICE DESCENTE DE CHARGE 2

AIDE MEMOIRE

Ferme étudiée

X+

Y+

M+

# Recherche de longueurs par trigonométrie

| GE / CE= cos 25.6° CE= GE / cos 25.6° CE= 4435.4 | CE= 4.435 m | AG / BC= cos 25.6° BC= AG / cos 25.6° BC= 3326.5 | BC= 3.327m |
| --- | --- | --- | --- |

# Calcul des surfaces d’influence

Faitage

| Sb= BC / 2 * (2 * Entraxe / 2) Sb= 3.327 / 2 * 3.00= 4.491 m² | Sb = 4.99 m² |
| --- | --- |

Panne intermédiaire

| Sc= BC / 2 + CE / 2 * 3.00 Sc= (3.327 / 2 + 4.435 / 2) * 3.00= 11.643 m² | Sc= 11.64 m² |
| --- | --- |

Sablière

| Se= CE / 2 * 3.00 Se= 4.435 / 2 * 3 = 6.653 m² | Se= 6.65 m² |
| --- | --- |

# Détermination des charges ponctuelles aux nœuds

- En B

| Fb= Sb * Chargement toiture Fb= 4.491 * 125 Fb= 561.375 | Fb= 624 daN |
| --- | --- |

En C

| Fc= Sc * 125 Fc= 11.643 * 125 = 1455.375 | Fc= 1455daN |
| --- | --- |

En E

| Fe= Se * 125 Fe= 6.653 * 125 = 831.625 | Fe= 831 daN |
| --- | --- |

# Application PFS

| Somme des forces /Y = 0 | Somme des moments en A = 0 |
| --- | --- |
| Ra + Rf= Fb + Fc + Fe Ra= - Rf + 624 + 1455 + 831 Ra= - Rf + 2910 Ra= - 2036 + 2910 | - 3.Fc + 5.Rf - 7.Fe= 0 Rf= (7.Fe + 3.Fc) / 5 |
| Ra= 874 daN | Rf= 2036 daN |