| Pour traiter ce sujet, vous disposer de : - Ce dossier sujet comportant le travail demandé, les conditions de fabrication et les données nécessaires à la réalisation de l’ouvrage - Les matériaux et matériels nécessaires à cette fabrication - Le modèle numérique d’une partie de l’ouvrage à fabriquer pour la recherche de données complémentaires et l’impression de fiches de taille d’éléments Le modèle numérique est installé sur l’ordinateur à votre disposition sur le poste de travail. (Progiciel CADWORK ou SEMA) Pour accéder au modèle, cliquez sur l’icône BAC PRO TCB Modèle numérique U.32 BAC PRO TCB Modèle numérique U.32 | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ### Technicien Constructeur Bois ###### E3 – EPREUVE Pratique prenant ###### en compte la formation en milieu professionnel Sous épreuve E.32 FABRICATION D’UN OUVRAGE DOSSIER SUJET Documents / Plans; Page. Page de garde; 1 / 13. Perspectives du travail à réaliser; 2 / 13. Fiche Contrat; 3 / 13 4 / 13. Liste des bois rabotés; 5 / 13. Descriptif du travail demandé; 6 / 13. Vues éclatées; 7 / 13 8 / 13. Vue en plan; 9 / 13. Plan demi ferme; 10 / 13. Plans de l’ossature verticale; 11 / 13. Plan panneaux OSB; 12 / 13. Fiche de taille de la contrefiche; 13 / 13. |
| --- | --- |

Vues en Perspective

Charpente d’après fiche de taille

Toiture d’après épure

Partie d'ouvrage à fabriquer

Ossature verticale à réaliser selon plans

| #### Fiche Contrat de Préparation et de Fabrication |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compétences | Travail demandé | Conditions Ressources | Barème |
| 1ère Partie : Préparation C3.3 – Rechercher les caractéristiques dimensionnelles et géométriques des éléments. | Partie charpente : - Editer à partir du modèle 3D, les fiches de taille de la partie charpente comprenant les 4 pièces suivantes : - Le poinçon - L’entrait - L’arbalétrier - La contrefiche étant déjà éditée en document ressource page 13 Nota : vous pouvez bénéficier des fiches de tailles corrigées en perdant le bénéfice des 30 points. | - Progiciel volumique de construction bois. - Modèle volumique de la structure. - Imprimante A3. - Fiche de taille de la contrefiche. - Descriptif. - Liste des bois. - Numéros de pièces de 1 à 4. | / 30 |
|  | Partie ossature : - repérer sur la vue éclaté page 8/13 le numéro des pièces et reportez-les sur les plans de l’ossature verticale page 11/13. | - Plans de l’ossature bois verticale. - Descriptif. - Liste des bois. - Numéros de pièces de 10 à 21. |  |
|  | Partie toiture : - Tracer l’épure échelle 1 permettant la réalisation de la partie de toiture comprenant 5 éléments - Les panneaux OSB sont tracés par fiche de taille | - Vues en plan et en élévation de la Partie toiture demandée. - Plan des panneaux OSB. - Descriptif. - Liste des bois. - Numéros de pièces de 30 à 34. | / 60 |

| Compétences | Travail demandé | Conditions Ressources | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| 2ème Partie : Fabrication C3.1 – Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. C3.2 – Préparer les matériaux, produits et composants. C3.4 – Installer le poste de travail et les outillages. C3.5 – Conduire les opérations de taillage, d’usinage. C3.6 – Conduire les opérations de préfabrication et d’assemblage. C3.7 – Conduire les opérations de finition et de traitement. | Organiser les espaces de travail et installer les dispositifs de sécurité individuels et collectifs : Fabriquer et lever la partie charpente: - Orienter, marquer et tracer les pièces selon leurs positions. - Tailler les pièces et leurs assemblages. - Contrôler la conformité des composants réalisés. - Effectuer l’assemblage et le levage. - Effectuer la finition, arêtes cassées. Fabriquer et lever la partie d'ossature bois verticale: - Orienter, repérer et tracer les éléments selon leur position. - Tracer, marquer et tailler les pièces. - Contrôler la conformité des composants bois réalisés. - Effectuer l’assemblage et le levage de l'ossature. - Effectuer la finition, arêtes cassées. Fabriquer et lever la partie toiture: - Orienter, marquer et tracer les pièces selon leurs positions. - Tailler les pièces. - Contrôler la conformité des composants réalisés. - Effectuer l’assemblage et le levage. - Effectuer la finition, arêtes cassées. | Machines d’atelier : - Scie radiale. - Scie à ruban. - Dégauchisseuse. - Raboteuse. - Scie à format inclinable. - Tenonneuse. Machines portatives : - Perceuses. - Scies circulaires - Visseuses. - Mortaiseuse. - Cloueur Quincaillerie : - Vis et pointes. - Chevilles acacia. - Tirefonds et rondelles. - Protections individuelles et collectives. - Postes de travail en atelier. - Bois et dérivés. - Listes des composants, et produits. - Vues en perspectives. - Plan de la charpente. - Fiches de taille éditées - Descriptif. - Aire de montage. - Listes des composants, et produits. - Plan de l’ossature. - Vues en perspectives. - Descriptif. - Aire de montage. - Listes des composants, et produits. - Plan de la toiture. - Vues en perspectives. - Descriptif. - Aire d’épure / de montage. Total: | / 5 / 35 / 40 / 30 / 200 |

LISTE DES BOIS             " Sapin  raboté "

Charpente:                                                      				Sections finies                                                       longueurs avec marge

| 1 poinçon | 165 x 55 mm | 1850 mm |
| --- | --- | --- |
| 1 entrait | 125 x 55 mm | 2000 mm |
| 1 arbalétrier | 125 x 55 mm | 1850 mm |
| 1 contrefiche | 125 x 55 mm | 800 mm |
| 5 chevilles acacia | 16 x 150 mm | (selon disponibilité du centre d’examen) |

Ossature verticale :		                                             		 	Sections finies                                                      longueurs avec marge

| 1 montant | 90 x 113 mm | 1350 mm |
| --- | --- | --- |
| 4 montants | 80 x 80 mm | 1100 mm |
| 1 sablière de pente | 150 x 80 mm | 1200 mm |
| 1 sablière | 139 x 80 mm | 550 mm |
| 1 traverse | 80 x 80 mm | 1100 mm |
| 4 traverses | 80 x 80 mm | 600 mm |
| 16 chevilles | Ø 10 | 100mm |

Toiture:                                                            				Sections finies                                                       longueurs avec marge

| 1 chevron d'arêtier "fourrure" | 75 x 65 mm section à définir sur épure | 2200 mm |
| --- | --- | --- |
| 1 chevron | 75 x 55 mm | 2300 mm |
| 1 chevron | 75 x 55 mm | 2000 mm |
| 1 chevron | 75 x 55 mm | 1600 mm |
| 1 chevron | 75 x 55 mm | 850 mm |
| 1 panneau OSB | épaisseur 10 mm | 2500 x 1250 mm |
| 1 panneau OSB pour 2 candidats (à couper en biais selon épure ou doc ressource) | épaisseur 10 mm | 2500 x 1250 mm |

.DESCRIPTIF

- Partie Charpente :

- Elle se compose d’une demi-ferme comprenant  4 éléments :

  - Le poinçon est couronné selon 2 versants, il reçoit l’entrait, l’arbalétrier et la contrefiche qui sont assemblés par tenon-mortaise chevillés à tire.

  - Le détail des assemblages sera donné par des fiches de taille à éditer pour chaque pièce.

  - La fiche de taille de la contrefiche est donnée en document ressource.

- Partie Ossature Verticale :

Elle se compose de 2 parties formant un angle de 135°, l’ensemble comprend 12 éléments :

  - Les pièces s’assemblent entre-elles par tenon-mortaises.

  - La jonction des 2 parties (côté droit et pan-coupé) se fait par un délardement  pour chaque montant  sur toute la hauteur et par vissage.

  - Les 2 sablières seront délardées sur toute leur épaisseur.

  - Les tracés se feront d’après les plans fournis en document ressource.

  - Chevillage Ø 10

- Partie Toiture:

- Elle se compose de 5 éléments  bois + 2 panneaux OSB 10mm.

- Les tracés se feront d’après une épure à réaliser à l’échelle  1.

  - L’arêtier sera chanlatté de façon à obtenir des coupes tournisses pour les empanons,

- il sera délardé face aplomb à l’axe du raccord,

- la largeur au lattis sera de 58 mm.

- en tête, Il viendra en coupe franche clouée contre le poinçon,

- la coupe de pied sera d’équerre au lattis suivant le pan-coupé.

  - Les empanons viendront en coupes de tête tournisses clouées contre l’arêtier,

      - les coupes de pieds seront d’équerre au lattis en suivant le pan-coupé pour 2 d’entre eux.

  - Les panneaux OSB 10 mm seront cloués (ou vissés) sur le dessus des chevrons.

- Ils seront découpés selon l’épure ou selon le document mis en ressource.

Vues en Perspective

CHARPENTE

TOITURE

OSSATURE VERTICALE

VUE EN PLAN

PLAN ½ FERME

PLANS OSSATURE VERTICALE

PLAN PANNEAUX OSB

FICHE DE TAILLE

CONTREFICHE