| Pour traiter ce sujet, vous disposez de : * Un dossier technique sur papier format A3 . * Un dossier ressource sous forme numérique, installé sur l’ordinateur à votre disposition sur le poste de travail.. Pour accéder au sommaire, cliquez sur l’icône ; BAC PRO TCB Ressources E.11. Sommaire des ressources disponibles # THEME 1: MURS Complément d’isolation - Extrait de la RT 2005 - Valeurs lambda des matériaux - Isolant Pavatherm plus coupe verticale du mur ossature bois - Détail larmier et tablette alu - Détail ossature bardée Choix des vis pour fixation du complément d’isolation - Vis Würth Choix des pointes pour le bardage - DTU 31-2 Matériaux de fixation - DTU 41-2 Organes de fixation - DTU 41-2 Bardage - Choix des pointes; THEME 2: PLANCHER - Feuille de calcul E.LS. sur tableur informatisé - EUROCODE 1 – Poids Volumiques Matériaux - EUROCODE 5 - Charges d'exploitation des bâtiments - EUROCODE 5 contrainte caractéristique bois massif - Formules de mécanique THEME 3:TOITURE - Fiche technique « Tuiles Delta 10 ».. | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ### Technicien Constructeur Bois E1 – Epreuve Scientifique et technique ##### Sous épreuve E.11 ANALYSE TECHNIQUE D’UN OUVRAGE DOSSIER SUJET Ce dossier comprend : Thème / Travail demandé; Page; Barème. Page de garde; 1 / 11. MURS - Performance thermique de la paroi - Choix de l’épaisseur du complément d’isolation - Coupe verticale du mur ossature bois - Choix des vis pour l’isolant extérieur - Choix des pointes pour le bardage; 2 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 4 / 11; /28 /12 /02 /10 /02 /02. PLANCHER - Hypothèses et modélisation - Calcul des charges permanentes - Détermination de la charge d’exploitation - Calcul de la charge totale - Vérification de section et proposition d’amélioration; 4 / 11 5 et 6 / 11 6 / 11 6 / 11 6 et 7 / 11; /32 /05 /11 /01 /01 /14. TOITURE - Quantitatif des tuiles - Quantitatif des accessoires de tuiles - Bordereau de commande; 8 et 11 / 11 9 / 11 10 / 11; /40 /13 /12 /15. Total; / 100. Total; / 20. |
| --- | --- |

| Thème 1 – MURS |  | Compétences ciblées : C1.17 / C2.11 / C2.13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dossier ressources informatiques : - Extrait de la RT 2005 - Tableau des valeurs lambda (λ) des matériaux - Isolant Pavatherm plus | - DTU 41.2 54 organe de fixation - DTU 41.2 62 BARDAGE - Détails ossature bardée - Choix des pointes |  | Dossier technique : - Extrait CCTP p. 9 / 11 - Détail de l’ossature p. 10 / 11 |  |
| Travail demandé : Optimiser la performance thermique d’une paroi |  |  |  | /28 pts |
| - CALCUL DE LA PERFORMANCE THERMIQUE DE LA PAROI - Déterminer la résistance thermique R et le coefficient U de la paroi sans l’isolant extérieur (tableau 1) - Déterminer le besoin d’isolation complémentaire (tableau 2) Tableau 1. Composition de la paroi; Épaisseur « e » en mètre; Coefficient de conductivité  W/(m.K); Résistance thermique « r » en m².K/W. Résistance superficielle extérieure; ____________. bardage; ____________; ____________; ____________. Lame d’air ventilée; 0,027; 0,114; 0,236. ## Isolant de l’ossature (laine de roche); ____________; ____________; ______________. Panneau de contreventement; ____________; ____________; ______________. Vide technique (lame d’air non ventilée); ____________; ____________; ______________. Plaque de plâtre; ____________; ____________; ______________; Tableau 2. Résistance superficielle intérieure; ______________; U; R. Résistance thermique R globale m².K/W R ; ______________; Isolation exigée dans le CCTP; _________; __________. ##### Coefficient U de la paroi en W/(m².K) U = 1 / R ; ______________; Isolation du mur sans isolant extérieur; __________; __________. Calculer R mini de l’isolation complémentaire; __________. - CHOIX DE L’EPAISSEUR DU COMPLEMENT D’ISOLATION EXTERIEUR Dans le tableau ci-dessous : - Déterminer l’épaisseur de l’isolant complémentaire en fonction des résultats du tableau 2 et indiquer sa résistance thermique - Recalculer la résistance thermique et le coefficient U de la paroi avec l’isolant extérieur Composition de la paroi; Épaisseur « e » en mètre; Résistance thermique « r » en m².K/W. Isolant extérieur Pavatherm plus; __________; __________. Résistance thermique R globale de la paroi m².K/W ; __________. Coefficient U de la paroi en W/(m².K) U = 1 / R ; __________. | tableau1 /9 pts Tableau 2 /3 pts /2pts |

| Thème 1 – MURS (suite) |  | Compétences ciblées : C1.17 / C2.11 / C2.13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier ressources informatiques : - DTU 31.2 252 MAT DE FIXATION - Détail du larmier et de la tablette | Dossier technique : - Détail de l’ossature p. 10 / 11 |  |  |
| - COUPE VERTICALE DU MUR OSSATURE BOIS Sur le schéma suivant : ECHELLE: 1/3 - Représenter l’étanchéité à l’eau et à l’air de la paroi et de la fenêtre - Tracer le pare vapeur - Tracer le pare pluie - Tracer le joint mousse - Représenter l’isolant extérieur, le lattage et le bardage - Positionner le larmier et la tablette - Désigner chaque composant et indiquer ses caractéristiques |  |  | /10pts |

| Dossier ressources informatiques : - DTU 31.2 252 MAT DE FIXATION - Vis de fixation WÜRTH | - Choix des pointes - DTU 41.2 54 organe de fixation - DTU 41.2 62 BARDAGE | Dossier technique : - Détail de l’ossature p. 10 / 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - CHOIX DES VIS DE FIXATION WÜRTH POUR LE PAVATHERM PLUS - Choisir les vis qui conviennent à la fixation de l’isolant (type, caractéristiques, dimensions et référence) Choix : _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Justification : __________________________________________________________________________________________________________________________________ - CHOIX DES POINTES POUR LE BARDAGE - Déterminer les pointes qui conviennent à la pose du bardage (type, caractéristiques, dimensions et référence) Choix : _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Justification : __________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  | /2pts /2pts |

| Thème 2 – PLANCHER |  | Compétences ciblées : C1-12 / C1-14 / C1-17 / C2-16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier Ressources Informatiques : - Feuille de calcul E.L.S. sur tableur informatisé - EUROCODE 1 - Poids Volumiques Matériaux - EUROCODE 5 - Charges d'exploitation des bâtiments - EUROCODE 5 - contrainte caractéristique bois massif |  | Dossier Technique : - Vue en Plan du solivage p. 10 / 11 - Coupe maison et Détail p.8 / 11 - Plan de l’étage p. 6 / 11 - CCTP p. 9 / 11 |  |
| Travail demandé : Vérifier le dimensionnement d’une solive de la salle de bain |  |  | /32 pts |
| 2-1) HYPOTHESES et MODELISATION : Cette solive est soumise à une charge surfacique uniformément répartie. 2.1.1 - ci-dessous schématiser la bande de chargement d’une solive en coupe. Schéma. | DONNEES : 2.1.2 - Identifier et proposer ci-dessous les données sur la solive: Epaisseur; __________; mm. Hauteur (retombée); __________; mm. Section; __________; mm². Portée; __________; m. Largeur de la bande de chargement; __________; m. Poids volumique Matériau : épicéa C24; __________; kN / m3. | Schéma /2pts Tableau /3 pts |

| Thème 2 – PLANCHER (suite) |  | Compétences ciblées : C1-12 / C1-14 / C1-17 / C2-16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dossier Ressources Informatiques : - EUROCODE 1 - Poids Volumiques Matériaux - EUROCODE 5 - contrainte caractéristique bois massif | Dossier Technique : - Vue en Plan du solivage p. 10 / 11 - Coupe maison et Détail p.8 / 11 |  | - Plan de l’étage p. 6 / 11 - CCTP p. 9 / 11 |  |
| 2-2) CALCUL DES CHARGES PERMANENTES : 2-2-1 - POIDS PROPRE DES MATERIAUX DU PLANCHER : - A l'aide de vos documents ressources, identifier et calculer les charges des matériaux supportés par la poutre étudiée (charges surfaciques appliquées sur la bande de chargement) MATERIAUX; poids volumique; UNITES; Charges surfaciques (calculs détaillés); UNITES. carrelage; _______; kN / m3; ________________________________________________________________________; kN / m². Panneaux OSB; _______; kN / m3; ________________________________________________________________________; kN / m². Isolation laine de roche dans le plancher; _______; kN / m3; ________________________________________________________________________; kN / m². TOTAL; = A; __________________________________________________________________; kN / m². 2-2-2 - CHARGE LINEAIRE q: L’ensemble de la charge surfacique peut être ramenée sur la solive, on considère ainsi que la solive reprend une charge linéaire répartie appelée q - Identifier et proposer ci-dessous une modélisation pour l’étude de cette poutre (croquis) : Repérer ci contre sur un croquis : - la poutre - la charge linéaire q - les appuis aux extrémités; Croquis du modèle simplifié; Convertir A en une charge linéaire q (écrire le calcul) Charge q = ________________________________. Rappels: liaison ponctuelle ▲ liaison rotule liaison encastrée ■. 2-2-3 - POIDS PROPRE DE LA POUTRE ETUDIEE : - Calculer la résultante du poids propre en kN/m de la poutre étudiée B (écrire le calcul) : _______________________________________________________________________ 2-2-4 - POIDS PROPRE DE LA CLOISON ENTRE LES TOILETTES ET LA SALLE DE BAIN : Calculer le poids de la cloison C :; Poids de la cloison au m²; 0,208; kN / m². Hauteur de la cloison; ________; m. C; Poids de la cloison sur 1m de solive; ________; KN/m. respecter les unités | /5 pts croquis /2 pts /1 pts /1 pts /1 pts |

| Thème 2 – PLANCHER (suite) | Compétences ciblées : C1-12 / C1-14 / C1-17 / C2-16 |  |
| --- | --- | --- |
| Dossier Ressources Informatiques : - EUROCODE 5 - Charges d'exploitation des bâtiments - Formules de mécanique | Dossier Technique : |  |
| 2-2-5 - SOMME DES CHARGES PERMANENTES G : Justification / calculs; unité. Σ des charges permanentes q + B + C = G; G =; ________________________________________________________; kN / m. 2-3) DETERMINATION DE LA CHARGE D'EXPLOITATION : - Sachant que le chantier est une maison d'habitation, déterminer la charge d'exploitation minimale retenue selon les normes de l'EUROCODE 1. Justification / calculs. Charge d'exploitation q k =; ____________; kN / m²; Charge d'exploitation Q en kN/m; ___________________________________; = Q. POUR LA SUITE DE L’EPREUVE : PRENDRE G = 0,745 KN/ m et Q = 0,68 2-4) CALCUL DE LA CHARGE TOTALE : COMBINAISON C : - Calculer la charge totale selon la combinaison à l’ E.L.U. (Etat Limite Ultime.) appliquée sur la poutre C= 1,35G + 1,5Q Justification / calculs; unité. Charge Totale q =; q=; ____________________________________________________; kN / m. POUR LA SUITE DE L’EPREUVE : PRENDRE q = 2,03kN/ m 2-5) VERIFICATION-DIMENSIONNEMENT DE LA POUTRE ETUDIEE: 2-5-1 - VERIFICATION A L’ E.L.U. (Etat LimitE Ultime.) Nous avons réalisé les calculs pour vous, afin de vérifier si la section de la poutre étudiée est suffisante pour reprendre la charge q à l’E.L.U. (Etat Limite Ultime.) : - Calculer le taux de travail - Conclure sur le dimensionnement des solives Désignation; résultats; unités; Conclusion :. Contrainte de flexion σm,d; 7,5; N/mm² ou Mpa. Résistance à la flexion fm,d; 15,36; MPa. Taux de travail = σm,d / fm,d; __________. | /1 pts /1 pts /1 pts Tableau /1pts Conclusion /1 pts |

| Thème 2 – PLANCHER (suite) |  | Compétences ciblées : C1-12 / C1-14 / C1-17 / C2-16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dossier Ressources Informatiques : | - Feuille de calcul E.L.S. sur tableur informatisé - EUROCODE 5 - Charges d'exploitation des bâtiments |  | - EUROCODE 5 contrainte caractéristique bois massif - Formules de mécanique |  |
| 2.5.2 - VERIFICATION A L’E.L.S (ETAT LIMITE DE SERVICE DONNEES. Désignation; résultat; unité. Longueur de la solive; ____________; mm. Hauteur poutre (h); ____________; mm. Largeur poutre (b); ____________; mm. G = qinst(G); ____________; kN/m. Q = qinst(Q); ____________; kN/m. E0,mean; ____________; kN/mm². Vous devez vérifier si la section de la poutre étudiée est suffisante pour reprendre la charge q à l’E.L.S : E.L.S (Etat Limite de Service.) : - Sur la feuille de calcul du tableur informatisé (Doc .Ressource.) : rentrer les valeurs demandées ; - Sur les tableaux ci-dessous, reporter les valeurs indiquées et le résultat obtenu : Désignation; résultats; Appliquer la formule et vérifier le résultat; unités. Fleche instantané de Q : Winst(Q); ____________; _______________________________________________________________________________; mm. Fleche instantané de G : Winst(G); ____________; mm. Qdiff; ____________; _______________________________________________________________________________; N/mm. Fleche différée : Wcreep; ____________; mm. Wnet,fin; ____________; _______________________________________________________________________________; mm. Désignation; formules; Justification/calcul. Winst,lim; L/300; _______________________________________________________________________________; mm. Wnet,fin,lim; L/200; _______________________________________________________________________________; mm. - Vérifier si les solives répondent aux exigences de l’ELS Désignation; formules; résultats; Justification/calcul. Winst/ Winst,lim=; Winst = (Winst(Q)+ Winst(G)); ____________; __________________________________________________________; mm. Wnet,fin/ Wnet,fin=; ____________; __________________________________________________________; mm. Compte tenu du résultat obtenu quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? Justifier et proposer une solution d’optimisation des solives (vous pouvez vous aider de la feuille de calcul) Conclusion : _____________________________________________________________________________________________________________________ Solution d’optimisation : ___________________________________________________________________________________________________________ | /3 pts /4 pts /1 pts /2 pts /2 pts |

| Thème 3 – TOITURE | Compétence ciblée : C2.3 C2.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Dossier Ressources Informatiques : - Fiche technique « Tuiles Delta 10 ». - Le faîtage et les arêtiers seront couverts avec des tuiles de faîtage et des closoirs ventilés. | Dossier technique : - Plan de toiture p. 7 et 8 / 11 - La pente du toit est de 35%. |  |
| Travail demandé : Quantifier les tuiles et accessoires et rédiger le bon de commande |  | /40 pts |
| 3.1) QUANTITATIF TOITURE 3.1.1 - QUANTITATIF DES TUILES - Tracer les herses (dossier sujet page 11 / 11) des versants A, B, C, D. - Compéter le tableau des surfaces en relevant sur votre tracé Pour information, F correspond aux 4 versants de la pyramide Repère versants; Surfaces de couverture. calcul; Total (en m²). A; ______________________________________________________; ___________________. B; ______________________________________________________; ___________________. C; ______________________________________________________; ___________________. D; ______________________________________________________; ___________________. E; 15,9 m². F; ((4,64 x 8,76) / 2) x 4; ___________________. Surface Totale; ___________________. - Calculer le nombre de tuiles nécessaires à la réalisation de la couverture : Surface totale; Tuiles / m²; Nombre totale de tuiles. ___________________; ___________________; ___________________. ___________________; ___________________; ___________________. Tuiles par palette; Nombre de palettes (arrondir au nombre entier supérieur). ___________________; ___________________; ___________________. | /5 pts /5 pts /2,5 pts |

| Thème 3 – TOITURE (suite) | Compétence ciblée : C2.3 C2.2 |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2) – QUANTITATIF DES ACCESSOIRES DE TUILES - d’après vos tracés sur le document 11/11, relever : - Les longueurs d’arêtiers - Les longueurs de rives - Les longueurs de faîtages désignation; Pans de toiture; nombre; longueur. résultat; total. arêtiers; Entre D/E et D/C; ______; ___________________; ______. F; ______; ___________________. Faîtage; C; ______; ___________________; ______. A/B; ______; ___________________. Rives; A; ______; ___________________; ______. B; 1; 2,5 m. - Quantifier les accessoires, pour la suite de l’épreuve prendre valeurs indiquées dans la colonne longueurs cumulées désignation; Longueur cumulée; Type d’accessoire; référence; calcul; Quantité. Arêtiers; 37; _____________________________; 702; ___________; ___________. _____________________________; ___________; ___________. _____________________________; ___________; ___________. _____________________________; ___________; ___________. poinçon; 983; 2. crochet; CRP02; 111. Faîtage; 7; _____________________________; 702; ___________. crochet; CRP02; 21. Rives; 2,5; Rive droit; ___________; ___________; ___________. 4,5; Rive gauche; ___________; ___________; ___________. | /13 pts 12 pts |

| Thème 3 – TOITURE (suite) | Compétence ciblée : C2.3 C2.2 |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3) - BORDEREAU DE COMMANDE - Compléter le bordereau de commande des tuiles et accessoires : Désignation; Référence; Nombre; conditionnement; Prix unitaire € HT; Totale € HT. Rencontre porte poinçon; 908; ___________; 1; ___________; ___________. Rencontre porte poinçon; 906; ___________; 1; ___________; ___________. poinçons; 983; 2; 1; 2,5; 5. Tuiles faîtières; ___________; ___________; 1; ___________; ___________. Crochets; CRP02; 130; 1; 0,35; 45,5. ½ tuiles; 202 .01; 10; 1; 0,64; 6,4. tuiles; ___________; ___________; ___________; ___________. Tuiles ventilés; 202.20; 9; 1; 1,02; 9,18. Rives Droite; ___________; ___________; 1; ___________; ___________. Rives Gauche; ___________; ___________; 1; ___________; ___________. Fronton; 804; 1; 1; 1,02; 1,02. TOTAL €HT; ___________. TVA 19,6%; ___________. TOTAL €TTC; ___________. | /15 pts |

PLAN

DE

TOITURE

ECHELLE : 1/50

2cm = 1 m