Pour traiter ce sujet, vous disposez d’un dossier technique de format A3 et des ressources installées sur votre poste de travail informatique

| DOSSIER SUJET | Thèmes d’étude | Compétences évaluées | Ressources informatiques sur poste de travail (noms des fichiers) | Page | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Page de garde / Contrat et ressources |  |  |  | 1 / 8 |  |
| 1 – MURS/DESSIN : 1.1 – Tracer et coter l’élévation du mur M07b (ossature seule). |  | C 2.1 C 2.2 |  | 2 / 8 | / 20 |
| 2 – MURS/THERMIQUE : 2.1 – Identifier et compléter le tableau concernant la résistance thermique globale R et son coefficient calorifique. 2.2 – Vérifier que les performances thermiques du mur correspondent au CCTP, et proposer une solution plus écologique. |  | C 1.1 C 2.1 | - CCTP. - Isolation thermique (règles de calculs) - Isolation thermique (matériaux isolants écologiques) | 3 / 8 | / 20 |
| 3 – MURS/QUANTITATIF/COUT : 3.1 – Réaliser le débit et le bon de commande chiffré pour la cloison porteuse CP 02 |  | C 1.1 C 2.3 | - Fournisseurs et prix - CCTP. | 4 / 8 | / 20 |
| 4 – TOITURE/CONCEPTION : 4.1– Sur le dessin ci-dessous, transformer la cloison porteuse CP02 en ferme traditionnelle. |  | C 1.1 C 2.1 C 2.2 | - CCTP. | 5 / 8 | / 10 |
| 5 – TOITURE/VERIFICATIONS : 5.1 – Identifier et vérifier la section de la panne faîtière (travée entre CP02 et CP03) aux états limites ultimes (ELU) |  | C 1.1 C 2.1 | - Fiche de calculs Excel - Les notes de calculs - Poids des matériaux - Les charges dues à la neige | 6 / 8 7 / 8 8 / 8 | / 30 |
|  |  |  |  | Total | / 100 |
|  |  |  |  | Note | / 20 |

| FICHE CONTRAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thème support : | MURS/DESSIN : |  |  |
| Travail demandé : 1.1 – Tracer et coter l’élévation du mur M07b (ossature seule) (DT page 2-3-4-5/14) Ech : 1 / 20 1°) Rechercher et représenter les dimensions du mur sans lisse d’assise. 2°) Calculer et représenter les ouvertures sur la façade. 3°) Représenter les réservations des entraits dans le mur. Nota : Le dessus des entraits correspond au dessus des lisses hautes du mur. 4°) Distribuer les panneaux (en bleu) 5°) Tracer les lisses, répartir les montants, les entretoises, les linteaux, les pièces d’appuis (en noir). 6°) Coter pour la réalisation du mur. |  |  | 2 pts 4 pts 4 pts 4 pts 3 pts 3 pts | 20 points |

Lisse Basse

Vue de l’extérieur échelle 1 / 20ème

M08

| FICHE CONTRAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Thème support : | MURS/THERMIQUE |  |  |
| Travail demandé : 2.1 – Identifier et compléter le tableau concernant la résistance thermique globale R et son coefficient calorifique 1°) Rechercher les épaisseurs des matériaux. 2°) Recherche le lambda de chaque matériau. 3°) Calculer la résistance thermique. 4°) Calculer le coefficient de transmission calorifique. 2.2 – Vérifier que les performances thermiques du mur correspondent au CCTP, et proposer une solution plus écologique. (DR isolant) 1°) Proposer un isolant écologique correspondant aux exigences du CCTP ayant un prix de revient inférieur à 15 € 00 2°) Calculer le nouveau coefficient de transmission calorifique avec cet isolant. |  |  | 2 pts 3 pts 8 pts 3 pts 2 pts 2 pts | 20 points |

| Composition | Épaisseur des | Conductivité | Résistance |
| --- | --- | --- | --- |
|  | matériaux | Thermique  | Thermique r |
| Rsi |  |  |  |
| Plaque de plâtre |  |  |  |
| Lame d’air |  |  |  |
| Isolant (laine de verre) |  | 0.038 |  |
| Contreventement OSB |  |  |  |
| Lame d’air | Lame d’air fortement ventilée |  | négligé |
| Bardage |  |  | négligé |
| Rse |  |  |  |
| Résistance thermique globale R |  |  |  |
| U = coefficient de transmission calorifique |  |  |  |

Dans le tableau ci-contre

2.1 –  Identifier et compléter le tableau concernant la résistance thermique :

2.2  	1°) Proposer un isolant écologique correspondant aux exigences du CCTP ayant un prix de revient inférieur à

14 € 00./ m² :

Choix de l’isolant : ………………………………………………………………….

2°) Calculer le nouveau coefficient de transmission calorifique avec cet isolant :

U  (W / m² °C) =    …………………………………………………….

…………………………………………………….

| FICHE CONTRAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Thème support : | MURS/QUANTITATIF/COUT : |  |  |
| Travail demandé : 3.1 – Réaliser le débit et le bon de commande chiffré pour la cloison porteuse CP 02 (Doc Technique 8/14 et CCTP, doc Ressource) 1°) Établir la fiche de débit de la cloison porteuse CP 02 (majoration de 20% pour l’ossature) Établir le nombre de barres à débiter. (barres 5,10 mètres) 2°) Tracer les panneaux pour l’optimisation et quantifier. 3°) Calculer le coût HT des composants. |  |  | 10 pts 6 pts 4 pts | 20 points |

2°) Tracer les panneaux pour l’optimisation

1) A l’aide de la représentation à l’échelle 1/ 50 des panneaux d’OSB, tracer l’optimisation des panneaux en indiquant les repères.

2) Compléter le quantitatif des panneaux.

3°) Calculer l’estimatif coût.

1°) Établir la fiche de débit de la cloison porteuse CP 02

| QUANTITATIF PANNEAUX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nb. | Long | Larg. | Surface m² |

| ESTIMATIF COUT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENSEMBLE: maison ossature bois |  |  |  |  |  |  |  |
| GROUPE | CP 02 |  |  |  |  |  |  |
| Matière | DESIGNATION | Linéaire mètres Cubage m3 surface m2 | Prix m M2 M3 |  |  | Prix Ht |  |
| Epicéa |  |  |  |  |  |  |  |
| OSB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL H.T |  |  |  |  |

| FICHE CONTRAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Thème support : | TOITURE/CONCEPTION |  |  |
| Travail demandé : 4.1 – Sur le dessin ci-dessous, transformer la cloison porteuse CP02 en ferme traditionnelle. (Doc Technique 14/14) Nota : Le dessus des entraits correspond au dessus des lisses hautes du mur. 1°) Tracer les éléments de la ferme, en tenant compte de la hauteur de passage de 1800 mini par rapport au sol fini. Respecter les sections du CCTP. Proposer des liaisons. Nota : les entraits bas sont posés lors du levage des murs. |  |  |  | 10 points |

Échelle 1/25ème

| FICHE CONTRAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Thème support : | TOITURE/VERIFICATIONS |  |  |
| Travail demandé : 5.1 – Identifier et vérifier la section de la panne faîtière (travée entre CP02 et CP03) aux états limites ultimes (ELU) 1°) Modélisation du faîtage 11°) Analyser la situation du faîtage 12°) Proposer un modèle simplifié 2°) Calculer les charges permanentes (G) 21°) Calculer le poids propre de la pièce 22°) Identifier et calculer les charges appliquées sur la pièce 23°) Calculer la somme des charges permanentes g 24°) Compléter le modèle en ajoutant la charge répartie g 3°) Calculer les charges climatiques (Neige : (S)) 31°) Rechercher les caractéristiques géographiques 32°) Calcul des charges de neige 4°) Calculer la combinaison des charges (C) 5°) Exploiter les résultats issus du logiciel de calcul 51°) Exploiter les notes de calcul pour compléter le tableau 52°) Choisir et justifier une section de pièce |  |  | 2 pts 2 pts 3 pts 4 pts 3 pts 2 pts 2 pts 4 pts 2 pts 2 pts 4 pts | 30 points |

Section de la pièce repérée ALongueur entre appuis (portée)Type d’appuis aux extrémités

1 – Proposer une modélisation du faîtage repéré A (page 8/14)

11 - Analyser la situation du faîtage :

Renseigner le tableau.

12 –  Proposer un modèle simplifié :

2 – Calculer les charges permanentes (chargement) g (daN/m) de la pièce repérée A. (dossier ressources)

21 – Calculer le poids propre de la pièce repérée  A

Mv (Masse volumique) résineux C24 = 420 kg / m3      on prendra Mv = 4, 2 kN /m3

V pièce repérée AMv résineux C24L longueur entre appuisg pièce repérée A  =

g pièce repérée A  = ( V pièce repérée A  x Mv résineux C24 ) / L longueur entre appuis

MatériauxkN / m² réel (suivant le rampant)Tuiles + liteau Chevron Isolant  200mmPlaque doublageTotal poids des matériaux / m² =

Largeur de la bande de chargement rampanteTotal poids des matériaux / m =

kN / mTotal poids des matériaux / mg pièce repérée Ag =

3 – Calculer les charges climatiques (Neige : S)

31 – Rechercher les caractéristiques géographiques du bâtiment :

Complétez le tableau.

Région (département)Altitude  ( ALT )Pente de rampant en °Longueur maxi du bâtimentLargeur maxi du bâtimentHauteur maxi du bâtiment

32 – Calcul des charges de neige :

Complétez le tableau.

Région selon la carte de neigeCharge de neige sur le sol (sk200)Majoration altitude (si nécessaire) skCoefficient de forme  µiCalcul de neige s = µi.sk

Charge neige / m² (réel rampant)Charge neige / m de panne (réel rampant)

Le VENT n’est pas pris en compte pour ce calcul.

22 – Identifier et calculer les charges appliquées sur la pièce repérée A :

23 – Calculer la somme des charges permanentes g :

24 – Compléter le modèle en ajoutant la charge répartie g (question 12)

4 – Calculer la combinaison des charges (C) :

La combinaison de charge retenue est :

52 – Choisir et justifier une section de pièce :

Critères de choix : taux de travail, optimisation matière….

1.35 G + 1.5 S

41 – Calculer la combinaison de charges :

51 – Exploiter les notes de calcul pour compléter les tableaux :

5 – Exploiter les résultats issus du logiciel de calcul

(Documents ressources : notes de calcul)

| Moment Fléchissant Mf |  |
| --- | --- |
| Contrainte de flexion m |  |

|  | Sections | Taux de travail |
| --- | --- | --- |
| N° 1 | 70 / 210 |  |
| Autres sections disponibles |  |  |
| N° 2 | 60 / 210 |  |
| N°3 | 60 / 170 |  |