Caisse

- Réalisée en contreplaqué :

  - 15 mm pour les côtés (éléments 2 et 3)

  - 8 mm pour le fond et le dessus (éléments 1)

- Assemblage à queues droites renforcées par colle et vis

- Fond et dessus collés et vissés par vis 3.5*40 mm

- Patins de protection collés et vissés à travers le fond par vis 3*18 mm

- L’ensemble est d’abord assemblé comme une boite, puis le couvercle est retaillé à la scie à format au niveau de la seconde queue droite.

Ferrage

- On ajoute deux poignées, deux charnières et un porte-cadenas, assemblés par vis de 3*16 mm

# Plan de l’ensemble                                                                                     ECH. : 1/5

- Rechercher la cotation manquante :

# Fiche de débit pour 1 caisse à outils

- Compléter la fiche de débit pour une caisse à outils :

|  | qu. | épaisseur [mm] | largeur [mm] | longueur [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elément 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# optimisation du debit POUR LA REALISATION DE 15 CAISSES

| ELEMENT 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériau | CP | Quantité [unité] | 30 |
| Epaisseur [mm] | 8 | Dimensions (l * L) [mm] |  |
| Dimensions des panneaux de Contreplaqué [mm] |  |  | 1220 * 2500 |
| Combien d’éléments par panneau ? |  |  |  |
| Combien de panneaux nécessaires ? |  |  |  |

| ELEMENT 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériau |  | Quantité [unité] |  |
| Epaisseur [mm] |  | Dimensions (l * L) [mm] |  |
| Dimensions des panneaux de Contreplaqué [mm] |  |  | 1220 * 2500 |
| Combien d’éléments par panneau ? |  |  |  |
| Combien de panneaux nécessaires ? |  |  |  |

| ELEMENT 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériau | CP | Quantité [unité] |  |
| Epaisseur [mm] |  | Dimensions (l * L) [mm] |  |
| Dimensions des panneaux de Contreplaqué [mm] |  |  | 1220 * 2500 |
| Combien d’éléments par panneau ? |  |  |  |
| Combien de panneaux nécessaires ? |  |  |  |

# QUANTITATIF / BON DE COMMANDE

- Compléter le bon de commande en utilisant :

- les informations du descriptif

- les tarifs indiqués sur les devis

- calculer le coût de revient de ……. caisses à outils

- En déduire le coût d’une caisse à outils

| Pour ….. caisses | qu. | prix unitaire HT | prix HT |
| --- | --- | --- | --- |
| panneau CP15 |  | € | € |
| panneau CP8 |  | € | € |
| charnière |  | € | € |
| poignée |  | € | € |
| porte-cadenas |  | € | € |
| vis 3*16 mm | 1 boite | € | € |
| vis 3.5*40 mm | 1 boite | € | € |
| Colle vinylique blanche | 1 bib de 750 g | € | € |
|  |  | total HT | € |
|  |  | TVA 20% | € |
|  |  | total TTC | € |
|  |  | Pour une caisse | € |