BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Technicien Constructeur Bois

KIOSQUE CARRE - SABLIERE DE PENTE

| Page de garde | Page 1/6 |  |
| --- | --- | --- |
| Descriptif technique de l’ouvrage à compléter | Page 2/6 |  |
| Fiche de débit à compléter | Page 3/6 |  |
| Elévation et coupe A-A | Page 4/6 |  |
| Vue en plan et élévation C.E | Page 5/6 |  |
| Herse d’un versant | Page 6/6 |  |

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Kiosque carré en charpente traditionnelle, composé d’une ferme d’arêtier sur poteau avec entrait moisé et deux demi-ferme d’arêtier sur poteau avec entrait moisé, raccordés sur ferrure en âme et semelle chêne. L’arbalétrier forme jambe de force sous l’entrait. La ligne de bris est formée par un coyau prolongeant l’arbalétrier en saillie du poteau. Chaque versant est terminé en égout par deux rives biaises avec sablière de pente, disposées de manière symétrique autour du chevron d’emprunt.

- Entrait  moisé 50 x 160 mm assemblé avec boulon Ø12x…………. avec l’arbalétrier d’arêtier et le coyau. Entaille de ………….mm dans l’arbalétrier. Entaille de ………..mm dans l’entrait au raccord avec le coyau. Extrémité coupée selon la pente le long du coyau.

- Entrait ½ ferme moisé 50 x 160 mm assemblage bas de pente identique à l’entrait. Assemblé à l’entrait par ferrure en âme (plan à déterminer), 2 broches Ø12x……. . Semelle chêne 50 x 160 mm entre ferrure et entrait, dimensions selon plan, assemblée par 4 tirefonds Ø12x……….mm vissés dans l’entrait.

- Arbalétrier 90 x 180 mm assemblé en tête au poinçon par embrèvement en gorge à pleine section de ……… cm, renforcé par tige filetée traversante Ø12x……………. En pied, assemblé dans le poteau par embrèvement d’équerre en about de 3 cm renforcé par un tirefond Ø12x………..mm

- Coyau  90 x 180 mm assemblé en tête à l’arbalétrier en coupe franche renforcée par un boulon Ø12x………. . Enfourchement avec le poteau, pied formant saillie et façonnage d’about selon plan R=80mm.

- Poteau 200x200 mm, assemblé avec le coyau par 2 boulons Ø12x………… . Coupe de tête dans la pente, le long du coyau.

- Poinçon 160x160 mm, couronné selon lattis, assemblé en pied avec l’entrait par boulon Ø12x………. Façonnage en pointe de diamant + gorge selon plan.

- Contrefiche 70x120 mm, assemblé en pied et en tête par tenon-mortaise ép.30 mm/prof.70 mm.

- Fourrure sur arbalétrier et coyau, respectivement en 90x145 et 90x127, clouées sur le chant, y compris façonnage délard et engueulement et coupe de pied selon plan, en débord de toiture.

- Panne porteuse à dévers en 80x180, dégauchissement arête selon herse, clouée en coupe franche contre coyau et fourrure, y compris repos sur entrait. Assemblée en pied contre le coyau  en coupe franche, renforcée par deux boulons Ø12x……….., servant également à l’assemblage du versant adjacent.

- ½ pannes à dévers en 80x180, assemblées en coupe franche contre  la panne porteuse par tirefonds Ø12x………..

- Panne de brisis en 80x180, à dévers, clouée en coupe franche contre l’arbalétrier.

- Empannons de 60 x 80 mm, cloués à la face de la fourrure, compris coupe d'aplomb suivant avancée de toit.