# C1-1 Décoder et analyser les données de définition

A l’aide du plan, compléter le tableau suivant :

Assemblage par moisement double entaille Pied –Traverse

Réalisé à la scie radiale après tracé des pièces sur épure, et renforcé par deux boulons boulon TRCC diam. 8 mm par entaille, côté bombé vers l’intérieur, écrou et rondelle logés dans une chapelle de 10 mm.

Déterminer la longueur mini du boulon :			_______________

Donner le diamètre extérieur de la rondelle adaptée : 	_______________

Choisir la mèche plate adaptée pour réaliser la chapelle : 	_______________

Sur le schéma :

Tracer la grande diagonale du parallélogramme d’entaille et répartir les boulons au 1/3 et 2/3

Symboliser l’axe du boulon par une croix et la chapelle par un cercle

Coter les niveaux dessus traverse

Sur le schéma :

Coter la profondeur de moisement

Coter la largeur totale de l’assemblage

Assemblage boulonné Renfort Haut – Lien

Le lien sera taillé sur une épure de détail. L’assemblage est maintenu par deux boulons TRCC diam. 10mm.

Déterminer la longueur mini du boulon : 			_______________

Donner le diamètre extérieur de la rondelle adaptée : 	_______________

Choisir la mèche plate adaptée pour réaliser la chapelle :	_______________

Sur le schéma :

Construire le tracé pour positionner l’axe des perçages à ½ sur la petite diagonale.

Symboliser la chapelle par un cercle.

Coter la longueur de la pièce

Coter l’entaille

Assemblage Traverse basse – Renfort bas

Réalisé avec des vis à bois tête ronde diam. 8 mm

Choisir une vis à bois adaptée :		_______________

Sur le schéma :

Déterminer la profondeur de l’entaille :	_______________

Assemblage Traverse Basse – Lien

Réalisé avec des vis à bois tête ronde diam. 8 mm

Choisir une vis à bois adaptée : _________________________________

Assemblage Gousset – Renfort haut – Traverse haute

Réalisé avec des vis à bois tête ronde diam. 8mm.

Donner la longueur max de la vis pour l’assemblage Gousset/Traverse haute:	_______________

Choisir un produit : 									_______________

Donner la longueur max de la vis pour l’assemblage Gousset/Renfort haut: 	_______________

Choisir un produit : 									_______________

Pour les assemblages 4,5 et 6 : une chapelle de 5 mm est réalisée pour loger la tête de la vis.

Le choix de la mèche plate sera fait en fonction du diamètre de la tête des vis

Assemblage des lames qui compose les bancs et la table :

Réalisé avec des vis agglo filetage partiel 5x70mm.

Sur le schéma :

Compléter les cotes permettant de positionner les tasseaux

Des avant-trous diam. 6 mm seront réalisés dans les tasseaux selon le plan de perçage fourni.

Un chanfrein sera réalisé en périphérie haute de chaque ensemble avant assemblage avec le piètement

Le perçage central est réalisé à l’aide d’un gabarit pour éviter tout risque d’éclatement

# C2.3 ETABLIR LE Quantitatif QUINCAILLERIE

| Type | Diamètre x longueur | quantité |
| --- | --- | --- |
| Boulon TRCC | 8 x 80 mm |  |
| Rondelle LU | 8 x 22 mm |  |
| Vis agglo | 5 x 70 mm |  |
| Vis bois | 8 x 80 mm |  |
| ‘’ ‘’ | 8 x 140 mm |  |

# ANNEXE 1 : bon de commande quincaillerie

# Annexe 2 : debit optimisé